LV Text Colged Wasserenthärter Double 20 – Code: 708026

Die Mengengesteuerte, vollautomatische, kompakte Enthärtungsanlage, Double 20 muss ohne Stromanschluss am Ausgang der Anlage weiches Leitungswasser zur Verfügung stellen können. Eine kontinuierliche Leistungsabgabe sowie die Einhaltung der DIN EN 14743 sind sicherzustellen. Die Regeneration muss automatisch mit Weichwasser im Gegenstromverfahren durchgeführt werden.

Die Anlage hat mindestens ¾-Zoll Anschlüsse und hat ein Mindestfassungsvermögen von 20kg Salz. Ein abnehmbarer Deckel führt zu zwei getrennten Salzbehältern in der Anlage.

Ein notwendiger Wassermengenzähler muss ohne Stromanschluss arbeiten können. Die Automatik muss mittels Härtegradscheiben an die örtliche Wasserhärte eingestellt werden können.

Die Abgabeleistung ist auf mindestens 20 Liter die Minute auszulegen.

Zubehör:

Härtegradscheiben von 11°Dh bis 29°Dh

| Technische Daten | Geplant | angeboten |
| --- | --- | --- |
| Breite | 360 mm |  |
| Tiefe | 360mm |  |
| Höhe | 585 mm |  |
| Vier Lenkrollen |  |  |
| Wasseranschluss | ¾ Zoll |  |
| Stromanschluss | ohne |  |
| Wasserdruck min / max | 2,5 bar / 7,0 bar |  |
| Wassertemperatur min / max | 2°C / 65°C |  |
| Weichwasser Abgabemenge mindestens | 20 l/Stunde |  |
| Harzmenge | 2x 4,5 Liter |  |
| Salzmenge | 20kg |  |
| Salzverbrauch pro Regeneration | 0,5 kg |  |
| Zeitbedarf für Regeneration | 11 Min. |  |

| Preis | € | € |
| --- | --- | --- |

Zubehör zu Double 20 – ByPass Ventil  -  Code: K14508

Das abgegebene Weichwasser der automatischen Enthärtungsanlage ist durch ein von außen zu montierendes ByPass-Ventil auf einen für Spülmaschinen optimalen Härtegrad von 4-6°Dh einzustellen. Das ByPass-Ventil ist so aufgebaut, dass es direkt, ohne Schlauchverbindungen, an die Wasseranschlüsse des Enthärters angeschlossen wird. Die Härtegradeinstellung erfolgt durch Beimischung von Stadtwasser zum Weichwasser, das über das ByPass Ventil mittels manuellem Stellventil automatisch erfolg.

| Technische Daten | Geplant | angeboten |
| --- | --- | --- |
| Anschluss direkt an Enthärter, ohne Schläuche | ja |  |
| Wasserhärte durch Beimischung von Stadtwasser | ja |  |
| Preis | € | € |